Приложение № 1

к приказу от 27.08.2013г

№ 01-08/145-03

### Инструкция

о мерах пожарной безопасности

МОУ СОШ №31

1. Общие положения.

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями  раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390) и устанавливает правила поведения людей, порядок организации работы и содержание территории, здания и помещений объекта защиты  с учетом  требований 123-ФЗ от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2. Требования настоящей инструкция распространяется на всех работников  организации и является обязательной для исполнения.

В случае невыполнения или уклонения от выполнения требований настоящей инструкции работники организации несут персональную ответственность за допущенные нарушения, что влечет к дисциплинарной (правами руководителя) и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Наряду с настоящей Инструкцией, должностным лицам при выполнении обязанностей в пределах своей компетенции, следует руководствоваться иными нормативными правовыми и нормативными документами, устанавливающие требования пожарной безопасности.

II. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

5. В соответствии с п.4 правил противопожарного режима и в целях обеспечения пожарной безопасности назначить ответственным за пожарную безопасность

Монахову Елену Зиновьевну.

На ответственного за пожарную безопасность возлагаются обязанности  по соблюдению выполнения требований противопожарного режима, установленных настоящей Инструкцией и Правилами противопожарного режима (постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

6. Ответственность за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) директора школы и  работников возложена на дежурного администратора.

7. Ответственность за организацию эвакуацию людей при возникновении пожара с использованием имеющихся сил и средств возложена на дежурного администратора.

8. Ответственность за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (системы обнаружения и оповещения людей о пожаре) возложена на ответственного за противопожарную безопасность, дежурного администратора..

9. Ответственность за отключение электроэнергии- в случае пожара обесточивание школы производит в дневное время  Монахова Е.З.;

- в вечернее время и ночное время в случае пожара дежурные и сторожа не производят обесточивание, а сообщают прибывшему пожарному расчету о том, что обесточивание не произведено.

10.  Ответственность за удаление за пределы опасной зоны всех обучающихся  возложена на учителей, ведущих уроки, занятия внеурочной деятельностью, кружки и секции, ответственность за удаление за пределы опасной зоны всех работников школы  не участвующих в тушении пожара, возложена на ответственного за противопожарную безопасность.

11. Общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны возложено на директора школы  ( исполняющего обязанности).

12.Эвакуация персонала  при возникновении пожара осуществляется по эвакуационным выходам в соответствии с планами эвакуации, утвержденными в установленном порядке.

13. Ответственность за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в принятия решения подъезда к очагу пожара возложена на ответственного за противопожарную безопасность.

14. Информирование руководителя тушения пожара (РТП) о конструктивных  особенностях объекта, другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара возложено на директора школы  и (или) лица, его замещающего в данный период времени.

III. Обучение мерам пожарной безопасности.

15. Лица допускаются к работе  только после обучения мерам пожарной безопасности.

16. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

17. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определены приказом директора школы  в соответствии  с требованиями приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

18. Работники, не прошедшие противопожарный инструктаж и обучение по пожарно-техническому минимуму,  к работе не допускаются.

IV. Содержание территории и помещений.

19. Территория  объекта защиты, в пределах противопожарных разрывов между зданиями и иными постройками на расстоянии не менее 15 м должна своевременно очищаться от горючих материалов: мусора, опавших листьев, тополиного пуха и т.п. Горючие материалы и мусор следует собирать в специальные металлические контейнеры, установленные на  выделенной площадке с последующей его вывозкой.

20. Противопожарные разрывы между зданиями не допускается использовать под складирование каких-либо материалов, оборудования, а также для стоянки автотранспорта и установки временных строений.

21. Подъезды и проезды к зданию  и пожарным гидрантам должны быть свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищены от снега и льда.

О закрытии подъездов при проведении дорожных и иных ремонтных работ, препятствующих проезду пожарных машин сообщать в подразделения пожарной охраны  или в ЕДДС-01.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

22. На дверях складских помещений  должно быть вывешено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определен класс зон в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

23. Запрещается курение и применение открытого огня  в помещениях.

25. В здании запрещается:

а) хранить и применять в подвале легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллон с горючими газами, вещества в аэрозольной упаковке, целлулоид и т.п.;

б) использовать подвальные  помещения для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

г) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

д) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках оборудование, мебель и другие горючие материалы;

ж) устраивать в мастерских и складских помещениях антресоли и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

з) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

26. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

27. Все двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

28. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Доступ пожарных подразделений при возникновении пожара должен быть обеспечен в любое закрытое помещение для целей локализации и тушении пожара.

29. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать  двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды (костюмов), гардеробы, а также хранить инвентарь, материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически  срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

30. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно крепиться к полу.

31. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенные электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

32. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой  защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые   и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

3) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

33. Все неисправности в электросетях, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, нагрев проводов и кабелей, отказ автоматических систем управления и т.п. должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратура должны отключаться до приведения их в пожаробезопасное состояние.

34. Электродвигатели, светильники, электропроводки, кабельные линии и распределительные устройства должны регулярно очищаться от пыли.

35. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенные впервые или взамен существующих) в противопожарных преградах должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

36. При эксплуатации электрических сетей с периодичностью не реже одного раза в год проводится замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются актом (протоколом).

37. Очистка  вентиляционных камер от горючих отходов проводится не реже одного раза в год с составлением соответствующего акта.

38. Система противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения людей о пожаре) должна быть в исправном состоянии и не реже одного раза в квартал проверена ее работоспособность с оформлением соответствующего  акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта должна храниться на объекте.

39. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

40. В соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию  и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

41. Здание  обеспечивается огнетушителями .

42.Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

43.При обнаружении пожара или признаков горении в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушении пожара.

44. Действия работников при возникновении пожара и обязанности должностных лиц определены «Инструкцией к плану эвакуации».

Ответственный за пожарную безопасность                    Е.З.Монахова